СЕРТИФИЦИРОВАНО ГОССТАНДАРТОМ № POCC KR.MT23.B01211

РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ РОССИИ

#### ПАСПОРТ

Настенный двухконтурный газовый котел

Rinnai RB 6-я серия (Япония-Ю.Корея)

для отопления и горячего водоснабжения

с принудительным отводом продуктов сгорания

Rinnai

#### Москва, 2005 г.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Мы надеемся, что приобретение нашего котла создаст в Вашем доме атмосферу комфорта и уюта. Мы уверены в том, что наша продукция на долгие годы станет для Вас не только источником тепла и горячей воды, но и хорошего настроения. Придерживайтесь необходимых требований и правил пользования, описанных в данном паспорте, и у Вас не будет никаких проблем, связанных с эксплуатацией купленного оборудования!

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Котел отопительный модели RB предназначен для отопления и горячего водоснабжения.

Котел RB может работать на природном магистральном газе (метан, обозначение LNG) или на сжиженном газе (пропан + бутан, обозначение LPG). Операции по переводу с одного вида газа на другой может выполнять только специализированная организация.

Котел RB успешно прошел сертификационные испытания и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 20548-87 и ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

Установка настенных котлов модели RB не требует специальных котельных помещений. Котлы можно монтировать в помещениях, имеющих естественную вентиляцию. Применение коаксиальной трубы конструкции «FF» позволяет отказаться от использования традиционных дымоходов.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Помещение, в котором находится котел, должно хорошо проветриваться.

- Запрещается размещать легко воспламеняемые материалы в котельном помещении.

- Котел в обязательном порядке должен иметь заземление.

- Не эксплуатируйте котел в местах с повышенной влажностью.

- При долгом отключении котла закройте газовый кран.

- Горячую воду не рекомендуется употреблять для приготовления пищи или питья.

- Не эксплуатируйте неисправный котел

- Категорически запрещается установка котла, работающего на сжиженном газе, в помещениях, расположенных ниже уровня земли и негерметизированных от них.

- Не допускайте к работающему котлу детей и посторонних лиц.

- При появлении запаха газа:

  - перекройте газ краном перед котлом или на вводе в дом;

  - проветрите помещение, в котором размещен котел;

  - немедленно вызовите аварийную службу или представителя газового хозяйства;

  - во избежание возникновения искры не включайте и не выключайте электроприборы

  - не пользуйтесь открытым пламенем и не курите в помещении, в котором размещён котёл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

# Котел испытан под давлением и признан годным для эксплуатации с параметрами,  указанными в настоящем паспорте (KS A 9001;2001/ISO 9001;2000 Certificate OSC81047).

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Котел отопительный | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| 3. | Паспорт | 1 шт. |
| 4. | Сертификат соответствия ГОСТАНДАРТА РФ (копия) | 1 шт. |
| 5. | Разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ (копия) | 1 шт. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ПО ЗАЯВКЕ)

| 1. | Труба дымоходная коаксиальная | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Комнатный термостат (недельный или суточный) | 1 шт. |
| 4. | Стабилизатор электрического напряжения | 1 шт. |
| 5. | Магнитный преобразователь воды | 1 шт. |

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Котел должен транспортироваться в заводской упаковке. Не допускайте ударов, резких толчков при транспортировке котла или погрузочно-разгрузочных работах, так как это может привести к повреждению котла.

- Хранить котел необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха, при относительной влажности не выше 80%.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ## ПАРАМЕТРЫ\МОДЕЛИ | RB 206 | RB 256 |  | RB 306 |  | RB 366 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность котла, кВт | 23,3 | 29,1 |  | 34,9 |  | 41,9 |  |
| Автоматическая плавная регулировка мощности | 25-100% |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение в сети, В/гц | (220±10%)В / 50Гц |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь до…, м2 | 233 | 291 |  | 349 |  | 419 |  |
| Производительн. по ГВС., л/мин при Δt = 400 C | 10,4 |  |  | 15 |  |  |  |
| Используемое топливо | Природ. или сжиж. газ(замена форсунок) |  |  |  |  |  |  |
| Давление сжиженного газа на входе, мм вод.ст. | 250 – 300 |  |  |  |  |  |  |
| Давление природного газа на входе, мм вод.ст. | 45-250 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. давление в контуре отопления, кгс/см2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное давление в контуре ГВС, кгс/см2 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметры трубопроводов в мм (Наружная резьба в дюймах): |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход/выход контура отопления | 20 (3/4") |  |  |  |  |  |  |
| Вход/выход контура ГВС | 15 (1/2") |  |  |  | 15 (1/2") |  |  |
| Ввод газа | 15 (1/2") |  |  |  | 20 (3/4") |  |  |
| Отвод продуктов сгорания | 70 |  |  |  | 80 |  |  |
| Подвод воздуха для горения | 70 |  |  |  | 80 |  |  |
| Расход магистрал. газа при макс. мощн., м3/час | 2,28 |  | 2,85 |  | 3,52 |  | 4,24 |
| Расход сжижен. газа при макс. мощности, кг/час | 2,0 |  | 2,5 |  | 3,05 |  | 3,66 |
| Электрическая мощность, Вт | 145 |  |  |  | 165 |  |  |
| Диапазон температур отопительной воды, °С | 40 – 80 |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон регул. температур горячей воды, °С | 35 – 60 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. температура продуктов сгорания, °С | 120 |  |  |  |  |  |  |
| СО2, % | 6,68 |  |  |  | 5,72 |  |  |
| NOX, ррm | 43 |  |  |  | 32,5 |  |  |
| Объем расширительного бака, л | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| Габариты, мм | 600 х 440 х 266 |  |  | 600 х 440 х 290 |  |  |  |
| Масса, кг | 29 |  |  | 32 |  |  |  |
| КПД, % | 94-97 |  |  |  |  |  |  |

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ КОТЛА

- 1. Котел необходимо устанавливать строго в соответствии со СНиПами РФ, в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном форточкой, высотой не менее 2,5 м. и  объемом не менее 15 м3  в котором поддерживается температура не ниже 7°С.

- 2. Перед включением котла в сеть с напряжением 198-242В/50Гц, котел обязательно нужно заземлить. К сети котел необходимо подключить отдельным проводом от электрощита строго со своим автоматическим выключателем. Запрещается включать котел в одну и ту же розетку одновременно с другими потребителями.

- 3. Так как напряжение в сети может быть непостоянным, во избежание критических перегрузок на электронный блок управления котла, необходимо установить стабилизатор напряжения мощностью 600Вт.

- 4. Система водоподготовки котла должна содержать устройства  механической очистки воды (фильтры грубой и тонкой очистки)  и магнитный  преобразователь воды от образования накипи.

- 5. При работе котла с забором воздуха из помещения, необходимо обеспечить защиту котла от попадания пыли и дыма в воздухо-заборную трубу.

- 6. Установка котла должна предусматривать возможность обслуживания и выполняться в соответствии с нормативными требованиями. Пространство под котлом должно быть доступно для свободного монтажа инженерных сетей.

- 7. Запрещается нахождение рядом с котлом огнеопасных веществ.

- 8. Во избежание разрушения узлов котла от промерзания запрещается отключать котел от электрической сети.

- 9. Для защиты системы отопления от промерзания допускается использовать незамерзающую жидкость. В двухконтурных котлах разрешено применять только неядовитую незамерзающую жидкость типа ХОТ БЛАД-ЭКО или ДИКСИС-ЭКО.

- 10. Категорически запрещается подпитка теплоносителя системы отопления жесткой водой. Подпитка системы отопления с помощью подпиточного клапана возможна только в том случае, когда в качестве теплоносителя и в системе подачи холодной воды используется мягкая вода. Если в качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость типа ХОТ БЛАД-ЭКО или ДИКСИС-ЭКО, то систему отопления разрешается подпитывать только этими жидкостями.

- 11. Если в системе отопления в качестве теплоносителя используется вода, то при отключении электричества необходимо слить воду из котла, системы отопления и водоснабжения.

- 12. При аварийных ситуациях, связанных с утечкой газа, теплоносителя или воды из котла, следует: обесточить котел, системы отопления и горячей воды, расположенные под котлом, перекрыть газ, связаться с сервисной службой, обеспечивающей, техническое обслуживание котла.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ КОТЛА

| 1 | Патрубок отвода продуктов сгорания. | 19 | Трехходовой клапан. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Патрубок подачи воздуха. | 20 | Расширительный бак. |
| 3 | Первичный теплообменник. | 21 | Модуляционный клапан. |
| 4 | Термоплавкий предохранитель от перегрева. | 22 | Фильтр системы ГВС. |
| 5 | Камера сгорания. | 23 | Кран подпитки теплоносителя. |
| 6 | Понижающий трансформатор. | 24 | Штуцер на входе ГВС. |
| 7 | Главный блок управления. | 25 | Штуцер на выходе ГВС. |
| 8 | Трансформатор зажигания. | 26 | Штуцер для подключения газа. |
| 9 | Штуцер на газовом коллекторе (для измерения давления на форсунках). | 27 | Штуцер для прямой трубы системы отопления. |
| 10 | Биметаллический датчик низкой температуры. | 28 | Штуцер для обратной трубы системы отопления. |
| 11 | Манометр. | 29 | Фильтр системы отопления. |
| 12 | Датчик протока и устройство регулирования потока ГВС. | 30 | Предохранительный клапан системы отопления. |
| 13 | Керамический электронагреватель. | 31 | Терморезистор контроля температуры теплоносителя. |
| 14 | Циркуляционный насос. | 32 | Терморезистор на входе ГВС. |
| 15 | Вентилятор. | 33 | Терморезистор на выходе ГВС. |
| 16 | Датчик уровня теплоносителя. | 3 | Электрод зажигания. |
| 17 | Воздухоотделитель. | 34 | Датчик ионизации. |
| 18 | Автоматический воздухоотводчик. | 35 | Винт регулировки минимального давления газа. |
| 19 | Вторичный теплообменник (ГВС). | 36 | Предохранительный клапан ГВС. |

| № | Название | № | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный блок управления | 19 | Терморезистор (датчик низкой темпертуры) |
| 2 | Пульт управления | 20 | Датчик протока и устройство регулировки потока ГВС |
| 3 | Электрическая вилка | 21 | Керамический электронагреватель |
| 4 | Электромагнитный газовый клапан | 22 | Трехходовой клапан |
| 5 | Газовый модуляционный клапан | 23 | Вторичный теплообменник (ГВС) |
| 6 | Предохранительный газовый электромагнитный клапан | 24 | Кран подпитки теплоносителя |
| 7 | Трансформатор зажигания | 25 | Байпас системы отопления |
| 8 | Электрод зажигания | 26 | Циркуляционный насос |
| 9 | Термоплавкий предохранитель от перегрева | 27 | Датчик уровня теплоносителя |
| 10 | Первичный теплообменник | 28 | Автоматический воздухоотводчик |
| 11 | Датчик ионизации | 29 | Воздухоотделитель |
| 12 | Вентилятор | 30 | Фильтр системы отопления |
| 13 | Биметаллический датчик низкой температуры | 31 | Переключатель для предварительного или аварийного запуска |
| 14 | Предохранительный клапан ГВС | 32 | Переключатель мощности отопления |
| 15 | Фильтр системы ГВС | 33 | Расширительный бак |
| 16 | Терморезистор контроля температуры теплоносителя | 34 | Манометр |
| 17 | Терморезистор на входе ГВС | 35 | Предохранительный клапан системы отопления |
| 18 | Терморезистор на выходе ГВС |  |  |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Поставщик предоставляет гарантию на котел в течение 1 (одного) года со дня пуска его в действие, но не более 18 месяцев со дня продажи.

- 2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненных:

- - гарантийного талона с указанием модели,

- - заводского номера изделия,

- - даты продажи,

- - подписи и печати продавца;

- - протокола пуска в действие котла.

- 3. В течение срока гарантии изготовитель обязуется через дилера, продавшего котел, бесплатно произвести замену детали, вышедшей из строя по вине производителя.

- 4. Условия гарантии утрачивают свою силу в случае, если:

- монтаж оборудования выполнен с нарушением рекомендаций изготовителя и действующих норм и правил СНиПа РФ;

- напряжение питающей  электросети не соответствует паспортным значениям

- котел  эксплуатировался без подключения к контуру защитного заземления;

- - пусконаладочные работы и монтаж выполнен лицами или организациями, не имеющими официального разрешения (лицензии) на выполнение такого рода работ;

- - ремонтные и профилактические работы выполнены лицами или организациями, не имеющими официального разрешения (лицензии) на выполнение такого рода работ;

- - самовольно изменена конструкция изделия;

- - обнаружены дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации, транспортировки или небрежным обращением.

- - обнаружены дефекты, вызванные стихийным бедствием, злонамеренными действиями, пожаром и т.п.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования: Двухконтурный  газовый настенный отопительный котел «RINNAI»

Модель: RB -______________________.

Год и месяц изготовления: ______________________________.

Заводской номер изделия: ______________________________.

Вид топлива: газ природный (LNG), сжиженный (LPG) (ненужное вычеркнуть).

Организация, продавшая котел _____________________________________________________

Подпись_________________________________________________________________________

«___» ________________ 200_ г.

### Протокол пуска в действие котла

Котел установлен по адресу ___________________________________________________________________________

Организация, выполнившая пусконаладочные работы _____________________________________________________

Техник _____________________________________________________________________________________________

Монтаж котла выполнен в соответствии с нормативными документами. Котел запущен и функционирует нормально. Претензий к работе котла покупатель не имеет. Техник провел инструктаж по эксплуатации котла.

Замечания техника ________________________________________________________________________________________

Замечания покупателя _____________________________________________________________________________________

| Подписи | Работы и оборудование сдал, инструктаж провел ____________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Работы и оборудование принял, вопросов по эксплуатации котла не имею ____________________________________________________________________________________ |

«___» ________________ 200_ г.

Сведения о гарантийных ремонтах (заполняются при ремонтах)

| Дата ремонта |  | Дата ремонта |  | Дата ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | Наименование организации |  | Наименование организации |  |
| # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  | # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  | # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  |
| Выполненная работа |  | Выполненная работа |  | Выполненная работа |  |
| # Отрезной гарантийный талон №1 |  | # Отрезной гарантийный талон №2 |  | # Отрезной гарантийный талон №3 |  |
| Дата ремонта |  | Дата ремонта |  | Дата ремонта |  |
| Наименование организации |  | Наименование организации |  | Наименование организации |  |
| # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  | # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  | # Ф.и.о. техника ________________________ (подпись) |  |
| Выполненная работа |  | Выполненная работа |  | Выполненная работа |  |

Отрывной талон. Заполняется при покупке и остается у продавцов

Модель: RB - ______________________.Дата продажи: _________________. Владелец: ______________________________

Заводской номер изделия: ______________________________.